Total de peças: 30 peças + 1caixa

CAIXA:  QUADRIL

Cor:

| Item | Qtde | Descrição | Codigo CHS |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | Box alumínio anodizado, fundo não perfurado; formato retangular, 470 mm x 274 mm x 90 mm alças laterais p/ transporte c/ Tampa Azul. | QUADRIL 1 |
| 02 | 1 | Cabo de Bisturi nº4, longo, 21 5 mm | QUADRIL 1/1 |
| 03 | 1 | Tesoura dissecção Metzenbaum, lâmina c/ wídia curva romba 200 mm comp. | QUADRIL 1/2 |
| 04 | 1 | Tesoura dissecção Mayo, lâminas curvas rombas, 215mm de comp. | QUADRIL 1/3 |
| 05 | 1 | Pinça hemostática Faure curva c/ serrilhas 1x 2 dentes, 205mm de comp. | QUADRIL 1/4 |
| 06 | 1 | Pinça hemostática Faure curva c/ serrilhas 1x 2 dentes, 205mm de comp. | QUADRIL 1/5 |
| 07 | 1 | Pinça hemostática Faure curva c/ serrilhas 1x 2 dentes, 205mm de comp. | QUADRIL 1/6 |
| 08 | 1 | Pinça hemostática Faure curva c/ serrilhas 1x 2 dentes, 205mm de comp. | QUADRIL 1/7 |
| 09 | 1 | Pinça hemostática Phaneuf retas com serrilhas e 1x 2 dentes, 210mm de comp. | QUADRIL 1/8 |
| 10 | 1 | Pinça hemostática Phaneuf retas com serrilhas e 1x 2 dentes, 210mm de comp. | QUADRIL 1/9 |
| 11 | 1 | Pinça dissecção e ligadura O´Shaugnessy curvas serrilhada 230mm comp. | QUADRIL1/10 |
| 12 | 1 | Pinça dissecção e ligadura O´Shaugnessy curvas serrilhada 230mm comp. | QUADRIL1/11 |
| 13 | 1 | Pinça hemostática Kocher- Oschnner curva serrilhada c/ 1 x 2 dentes 260mm comp. | QUADRIL1/12 |
| 14 | 1 | Pinça hemostática Kocher- Oschnner curva serrilhada c/ 1 x 2 dentes 260mm comp. | QUADRIL1/13 |
| 15 | 1 | Pinça hemostática Kocher- Oschnner reta serrilhada c/ 1 x 2 dentes 260mm comp. | QUADRIL1/14 |
| 16 | 1 | Pinça hemostática Kocher- Oschnner reta serrilhada c/ 1 x 2 dentes 260mm comp. | QUADRIL1/15 |
| 17 | 1 | Afastador autostático Adson hastes e garras laterais articuladas 4x4 dentes Semi-agudo 320 mm comp. | QUADRIL1/16 |
| 18 | 1 | Afastador autostático Beckmann- Eaton, hastes laterais articuláveis c/ garras de 7 x 7 dentes agudos, 320mm comp. | QUADRIL1/17 |
| 19 | 1 | Válvula de Doyen, lâmina c/ 45 mm (larg.) x 90 mm (comp.), 240 mm de comp. | QUADRIL1/18 |
| 20 | 1 | Pinça cortante Ruskin Liston dupla articulação lâmina curva aguda 240 mm comp. | QUADRIL1/19 |
| 21 | 1 | Osteótomo Stille, lâmina reta com 10 mm de largura, 205 mm de comprimento. | QUADRIL1/20 |
| 22 | 1 | Osteótomo Stille, lâmina reta com 25 mm de largura, 205 mm de comprimento. | QUADRIL1/21 |
| 23 | 1 | Periostótomo Cobb, lâmina arredondada c/13 mm de largura, 280 mm de comp. | QUADRIL1/22 |
| 24 | 1 | Periostótomo Cobb, lâmina arredondada com 19 mm de largura, 280 mm comp. | QUADRIL1/23 |
| 25 | 1 | Cureta óssea, reta, concha oval cortante com 6,8mm de largura, cabo em polímero plástico termo resistente, 270 mm de comprimento. | QUADRIL1/24 |
| 26 | 1 | Cureta óssea, reta, concha oval cortante com 8,5mm de largura, cabo em polímero plástico termo resistente, 270 mm de comprimento. | QUADRIL1/25 |
| 27 | 1 | Cureta óssea, reta, concha oval cortante com 10,0mm de largura, cabo em polímero plástico termo resistente, 270mm de comprimento. | QUADRIL1/26 |
| 28 | 1 | Martelo cirurgico Heath, cabeça com faces planas de 45 mm de diâmetro, peso de 725 gramas, 200 mm de comprimento. | QUADRIL1/27 |
| 29 | 1 | Pinça de Redução Lane, pontas com faces internas serrilhadas e 2 x 2 dentes de 13mm, abertura por cremalheira, 320mm de comprimento | QUADRIL1/28 |
| 30 | 1 | Alavanca Óssea Mios, lâmina curva com 28 mm de largura e ponta com 02 dentes rombos em formato de V, 240 mm de comprimento. | QUADRIL1/29 |
| 31 | 1 | Alavanca Óssea Mios, lâmina curva com 28 mm de largura e ponta com 02 dentes rombos em formato de V, 240 mm de comprimento. | QUADRIL1/30 |